ОТ АВТОРА
Полет на легкомоторном летательном аппарате доставляет большое удовольствие, вызывает восторг от той красоты, вид которой открывается пилоту из кабины. Многие из тех, кто хотя бы однажды испытал радость полета на самолете с поршне​вым двигателем, не расстаются с небом никогда.
Однако, пилотирование самолета, выполнение каскада фи​гур высшего пилотажа, который вызывает восхищение у тех, кто любуется полетом самолета, очень трудное и опасное дело.
Чтобы красиво и безопасно летать, нужно упорно этому учиться, а когда научился, то совершенству владения самоле​том нет предела.
Умение — это сумма различных навыков в эксплуатации авиационной техники, в распределении внимания, ведении про​странственной и визуальной ориентировки, в выполнении от​дельных элементов полета и всего полета. Но навыки не могут быть выработаны без знаний в тех областях авиационных наук, без которых не может быть любого полета.
Чтобы полет самолета выполнялся по нужной траектории и чтобы при этом выдерживался заданный режим полета (тра​ектория, параметры движения) необходимо понимать физичес​кую сущность элемента полета, фигуры пилотажа. Ошибки в пилотировании летательного аппарата часто возникают по при​чине слабой теоретической подготовки пилота, а отклонения, являющиеся следствием ошибок, приводят к авиационным происшествиям.
Пилотировать самолет на уровне выработанных рефлексов, по ощущениям — не допустимо, это путь к катастрофе. Глубо​кие знания теории того, что обеспечивает безопасное пилоти​рование, и является основой успешного обучения пилотиро​ванию, а в дальнейшем его совершенствования.
К числу важных наук относится Практическая аэродина​мика самолета. Она включает в себя несколько наук: аэроди​намику, динамику полета самолета, теорию пилотирования.
Аэродинамика — наука, изучающая законы движения воз​духа и силового взаимодействия между воздушным потоком и обтекаемым телом. Она объясняет механизм возникновения аэродинамических сил и моментов, действующих на самолет, дает методы их расчета.
Динамика полета самолета — наука, изучающая законы дви​жения самолета. Она делится на две части: динамику точки и динамику системы. Динамика точки рассматривает движение центра масс самолета и решает задачи определения законов движения при заданных силах; находит силы при заданном законе их изменения, определяет траекторию движения, пара​метры траектории и т. п. Динамика системы дополнительно рассматривает движение самолета вокруг его центра масс, т. е. вопросы равновесия, устойчивости и управляемости.
Знание перечисленных наук необходимо пилоту для при​обретения умений пилотирования. Пилотирование — это строго точное, дозированное действие рулями управления са​молета, рычагами управления силовой установки (двигате​лем и воздушным винтом), оборудованием. Эти знания необ​ходимы для понимания положений Руководства по летной эк​сплуатации того или иного типа летательного аппарата. В Ру​ководстве по летной эксплуатации указано, как необходимо действовать, что делать в тех или иных случаях полета без объяснений причины именно таких действий. Знания Прак​тической аэродинамики самолета позволяют пилоту созна​тельно усвоить и сознательно выполнять требования всех положений Руководства.
Знание практической аэродинамики самолета обязательно пилоту-инструктору, потому что эти знания являются большой опорой в летном обучении и обеспечении безопасного его про​ведения.
Другой важной учебной дисциплиной для пилота является Безопасность полетов. Безопасно выполнять полеты — это значит так выполнять их, чтобы не возникало угрозы жизни и здоровью тому, кто в самолете, и окружающим людям.
Основное условие для безопасности любого полета, это зна​ние наперед, что может представлять угрозу в полете, т. е. опас​ность, и какое требуется действие пилота, других лиц, кото​рые обеспечивают этот полет, чтобы предотвратить угрозу.
Безопасность полетов —- наука, изучающая проблемы бе​зопасности в авиации. Она занимается разработкой методов оценки, влияния различных факторов на безопасность поле​тов и выработкой мероприятий по ее повышению. Особую ак​туальность приобретает безопасность полетов легкомоторных летательных аппаратов, самолетов с поршневыми двигателя​ми, так как с развитием авиации общего назначения увеличи​вается число частных самолетов и самолетов общественных организаций.
Пилотам поршневых самолетов необходимо знать основы теории «Безопасности полетов» и методологию системного подхода к ней применительно к своему типу самолета.
Автор настоящей работы на базе собственного опыта и на​учных трудов многоих авторов по проблемам Практической аэродинамики самолетов и Безопасности полетов рассмотрел часть этих проблем в спектре полетов на самолете с поршне​вым двигателем.
Книга состоит из двух частей. Первая часть включает 14 глав, в которых изложены основы аэродинамики, динамика полета и теория пилотирования самолетов с поршневыми дви​гателями. Рассматриваются условия установившегося полета, теория образования тяги воздушным винтом и режимы его
работы, равновесие самолета, устойчивость и управляемость, сваливание и штопор, фигурный пилотаж, дальность и про​должительность полета, пилотирование самолетов с поршне​выми двигателями в особых случаях. Большое количество ри​сунков, размещенных в учебном пособии, облегчит самостоя​тельное изучение изложенного материала. Примеры решения задач показывают практический подход к расчетам в ходе под​готовки пилота к полетам.
Во второй части, состоящей из трех глав, излагаются тео​ретические основы безопасности полетов, влияние неблагоп​риятных вешних условий на безопасность полетов, рассмат​ривается систематизированный подход к безопасности поле​тов выявлением опасных факторов и выработкой соответству​ющих мер безопасности.
Книга рассчитана на пилотов-любителей поршневых само​летов и других крылатых легкомоторных летательных аппара​тов, пилотов-спортсменов и всех, кто интересуется авиацией.
Автор выражает искреннюю благодарность за огромную по​мощь в подготовке к изданию и издание книги доктору техни​ческих наук Малярову Петру Васильевичу.
