 Расскажите о технологии производства Avgas 100LL. 
Бензин Авиационный Avgas 100LL Phillips66 производится методом компаундирования (смешивания). Основной продукт в составе - алкилат, получаемый при помощи каталитического крекинга. Далее происходит последовательное добавление присадок и их непрерывное смешивание в течение двух недель для получения однородной массы бензина. Затем полученный продукт проходит 30-километровый путь по трубопроводу для завершения технологического цикла на производственной площадке на берегу Техасского залива, где происходит добавление небольшого количества тетра-этил свинца. Поэтому Avgas 100 имеет приставку LL – что обозначает Low Leaded (в переводе - низкое содержание свинца).

Произведенный продукт тестируется на соответствие стандартам и, если все показатели соответствуют, выдается сертификат анализа от производителя (Certificate of Analyses - CoA), после чего авиационный бензин отгружается непосредственно потребителям.
Предлагаю также ознакомиться со схемами производства Avgas 100LL во вложении к публикации.
 Почему авиационный бензин такой дорогой?
В производстве авиационного бензина используются только высококачественные компоненты, обеспечивающие стабильными характеристиками производимое топливо, в результате чего авиационный бензин сохраняет свои свойства в течение года. Стабильность автомобильного бензина может быть гарантирована только в течение месяца.

Понятно, что добавляемые в состав авиационного бензина присадки достаточно дорогие. Не стоит забывать и тот факт, что авиационный бензин – импортный продукт, его производство в России было остановлено еще в 2003 году. А отсюда и складываются цены на Avgas 100LL.

 На сколько вырастет цена топлива в сезоне 2014 в связи с повышением курса доллара?
ООО Делфин Моторспорт является импортером Avgas 100LL из Америки и, конечно, цена поставляемого бензина зависит от колебаний курса доллара. А эксплуатанты всегда хотят приобретать бензин по минимально возможным ценам, что также приходится учитывать при планировании продаж. Мы стараемся удерживать сформировавшуюся стоимость за 1 кг Avgas 100LL на рынке, и продолжаем отпускать топливо по цене 2013 года. 
 Возможно ли заранее зафиксировать цену топлива - купить его сейчас, оплатив полностью или 50%, а получить потом, когда оно понадобится?
Многие компании, сотрудничающие с нами не первый год, оплачивают топливо заранее и, как только деньги поступают к нам на счет, мы фиксируем цену и отгружаем клиенту необходимыми ему партиями. Условия подобного сотрудничества – 100% предоплата, минимальный объем – 1 изотермический танк-контейнер (25 кубов). При таком объеме клиент получает и дополнительную скидку к цене коммерческого предложения.

 Что происходит с двигателем, сертифицированным только под авиационный бензин, при использовании автомобильного топлива?
При производстве 95-го бензина вместо тетра-этил свинца (содержащегося в Avgas 100LL) в состав добавляются спирто - содержащие компоненты, которые имеют свойства впитывать влагу. При эксплуатации ВС на 95-ом бензине возможно появление конденсата, что может нарушить бесперебойную работу двигателя.

Если в инструкции по эксплуатации ВС прописано использовать Avgas 100LL – мы бы не рекомендовали использовать другие виды бензина. Применение бензина других марок отразится, прежде всего, на ресурсе двигателя, и если, например, в Robinson R44 используется колоночное топливо – цена такой экономии может быть слишком высока…
 Можно ли покупать топливо на розлив и хранить в своей таре (недолго, например, пару недель или месяц)?
ООО Делфин Моторспорт предлагает своим клиентам тару следующего литража: металлические бочки объемом в 50, 100 и 200 литров. Минимальная тара – 30-литровые пластиковые канистры (с антистатическим покрытием во избежание попадания искры во время заправки ВС). Правила нашей компании – тара должна быть одноразовой, только тогда может быть соблюдено качество продукции. 20-литровые канистры использовать можно, но лучше всего хранить топливо в 200-литровых металлических бочках, соблюдая все правила хранения, о которых хотелось бы напомнить еще раз: 

1. 200-литровые бочки с бензином Avgas 100LL должны храниться в закрытом помещении (контейнере, ангаре и тп), но не под тентом, который может порваться. Место должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

2. Если вы заправили ВС из бочки, и в ней остался бензин, максимально плотно закройте крышку бочки и ни в коем случае не оставляйте ее на открытой местности для исключения попадания влаги и прямых солнечных лучей.

3. Перед тем, как вскрыть бочку, необходимо удалить грязь, пыль и влагу с верхней части. Бочку необходимо «заземлить» для того, чтобы избежать статического напряжения и возможного возникновения искры. 

 От какого объёма начинается оптовая цена - 100кг, 500кг, тонна? Можно ли заказать несколько тонн по оптовой цене, но чтобы привозили по 500 кг, допустим, раз в неделю?
Как я говорил, оптовая цена у нас начинается от объема в 1 изотермический танк-контейнер емкостью в 25 кубических метров/17000 килограмм или 80 бочек объемом 200 литров.

Доставлять заказанное и оплаченное количество мы можем собственными силами или с помощью наших партнеров любыми партиями в любую точку России.

 Какая температура кипения у вашего топлива?
У бензина Avgas 100LL производства компании Phillips66 согласно паспорту качества температура начала кипения составляет +36,2⁰С.

Если мы сравним его с АИ95, то его температура начала кипения составит +30⁰С. Поэтому Avgas 100LL в сравнении с АИ95 более приспособлен к работе двигателя в условиях высоких температур.

 Есть ли какие-нибудь рекомендованные присадки, которые повышают температуру начала кипения? (При полётах в +35⁰С и более?). 
Если в вашем ВС разрешен к использованию АИ95, и вы хотите избежать образования паровых пробок при эксплуатации в условиях высоких температур, я бы порекомендовал добавлять в топливо присадку Изооктан (iso-Octane 90). В связи с тем, что температура начала кипения изооктана +99⁰С, при добавлении его в бензин температура начала кипения будет повышаться, и вы сможете обеспечить стабильность работы двигателя. 

 Можно ли проводить самостоятельный анализ топлива, есть ли какая-то мини-лаборатория?
Самостоятельный анализ топлива провести, конечно, можно, но никто не даст гарантии его подлинности. Для топливных анализов у нас существует целый список аккредитованных лабораторий, в том числе ФГУП ГОС НИИ ГА, где можно провести анализ любой сложности.

Что можно сделать самостоятельно – это сравнить топливо с эталонным образцом, воспользовавшись американским измерительным прибором Дигатрон, измеряющим токопроводность топлива. Для этого необходимо записать показания на Дигатроне при температуре, например +15 ⁰С градусов, а затем сравнить показания эталонного образца, взятого при той же температуре.

В лабораториях используют метод анализа, проводимый с помощью так называемого ИК спектра. Если кратко: пики показателей тестируемого топлива на диаграмме должны совпадать с пиками показателей эталонного образца.

 Какие параметры отображаются в паспорте на топливо при покупке у официального дилера или поставщика? Как можно определить его подлинность? (Водяные знаки, позвонить по указанным контактам и проверить номер?) 
Параметры, прописанные в паспорте качества следующие – внешний вид бензина, содержание мех. примесей и воды, плотность API при 15⁰С, фракционные данные, давление насыщенных паров, атмосферная перегонка, содержание свинца, содержание голубого красителя, теплота сгорания, идентификация (ИК-спектр) и т.п.. Паспорт у всех поставщиков идентичный, и все параметры должны соответствовать международным спецификациям – ASTM D910 и/или DEF STAN 91-90. Требований к нанесению водяных знаков нет, но в любом паспорте должны быть прописаны действующие контакты поставщика, по которым любой желающий может выяснить интересующие его вопросы по виду топлива, его показателям и т.п.

