	1. ПЕРЕД     
	ЗАПУСКОМ

	ЗАГЛУШКИ, ЧЕХЛЫ, СТРОПЫ
	СНЯТЫ

	ДВЕРИ, ЛЮКИ
	ЗАКРЫТЫ

	ПРИВЯЗНЫЕ РЕМЕНИ
	ПРИСТЁГНУТЫ

	ФРИКЦИОНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ОСВОБОДИТЬ

	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ПОЛНЫЙ ХОД, БЕЗ ЗАЕДАНИЙ


	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	ВРАЩАЕТСЯ СВОДОДНО, МАЛ. ГАЗ

	РУЧКА ОБЩЕГО ШАГА
	ВНИЗУ, ФРИКЦИОН ЗАЖАТЬ

	РУЧКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ШАГА
	НЕЙТРАЛЬНО, ФРИКЦИОН ЗАЖАТЬ

	ПЕДАЛИ
	НЕЙТРАЛЬНО

	ТОРМОЗ ВИНТА
	СНЯТЬ

	ПОТОЛОЧНЫЕ ЛАМПЫ
	ВЫКЛЮЧЕНЫ

	ТОПЛИВНЫЙ КРАН
	УТОПЛЕН ПОЛНОСТЬЮ !!!

	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЁК 
	УСТАНОВЛЕН 

	АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ (АЗСы)
	УТОПЛЕНЫ

	ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ (CABIN HEAT)
	УТОПЛЕН ПОЛЬНОСТЬЮ !!!

	АВИОНИКА, ГЕНЕРАТОР
	ВЫКЛЮЧЕНЫ, OFF

	ОБОГРЕВ ПВД (PITOT HEAT)
	ВЫКЛЮЧЕН, OFF

	АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ (ANTI-ICE) 
	ВЫКЛЮЧЕН, OFF !!!

	ФАРА
	ВЫКЛЮЧЕНА(ВНИЗ) 

	ГИДРАВЛИКА
	ВКЛЮЧЕНА, ON

	
	

	2. ЗАПУСК
	ДВИГАТЕЛЯ

	АККУМУЛЯТОР («BATTERY»)
	ВКЛЮЧИТЬ, ON, НЕ НИЖЕ 24В

	ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК («STROBE»)
	ВКЛЮЧИТЬ, ON

	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
	ВКЛЮЧИТЬ, ENABLE

	КОМАНДА 
	«ОТ ВИНТА!!!»

	ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ
	СВОБОДНО

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ (FUEL CUTOFF)
	!!!    ВЫТЯНУТ ДО УПОРА   !!!

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	!!!    МАЛЫЙ ГАЗ   !!!

	В ПРОЦЕССЕ ЗАПУСКА   !!!!!!!!!!
	КОНТРОЛЬ MGT НЕПРЕРЫВНО !!!!!!

	КНОПКА СТАРТЕРА
	НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ

	N1 (ОБОРОТЫ КОМПРЕССОРА) 
	15% , РАСТУТ !!!

	MGT (ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ)
	НИЖЕ 150С   !!!!!!!!!!!!!!!

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ  (FUEL CUTOFF)
	УТОПИТЬ

	РОЗЖИГ
	В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ СЕКУНД

	MGT (ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ)
	КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ  !!!!

	ЛОПАСТИ
	НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ПРИ N1 25%

	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
	РАСТЁТ

	N1 (ОБОРОТЫ КОМПРЕССОРА)
	СТАБИЛЬНЫ, 65-67%

	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЁК 
	УСТАНОВЛЕН 

	ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ (ЕСЛИ ИСПОЛЬЗ.)
90
	ОТКЛЮЧИТЬ !!!

	ГЕНЕРАТОР («GEN»)
	ВКЛЮЧИТЬ, ЛАМПА GEN ПОГАСЛА

	АВИОНИКА 
	ВКЛЮЧИТЬ, ON

	
	

	
	

	
	

	3. ПРОВЕРКИ
	

	ТЕСТ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП
	ВСЕ ГОРЯТ, EMU НЕ МОРГАЕТ

	ВЫСОТОМЕР
	ДАВЛЕНИЕ УСТАНОВИТЬ

	АВИАГОРИЗОНТ 
	УСТАНОВИТЬ

	ГИРОПОЛУКОМПАС
	СОГЛАСОВАТЬ

	ОБОГРЕВ ПВД
	ПРОВЕРИТЬ ПО АМПЕРМЕТРУ 

	АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ (ANTI-ICE)
	ПРОВЕРИТЬ, ЛАМПА ГОРИТ

	ФРИКЦИОНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ОСВОБОДИТЬ

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	ПРОВЕРИТЬ

	РУЧКА ОБЩЕГО ШАГА
	СЛЕГКА(<1см) ПРИПОДНЯТЬ

	СИРЕНА ПАДЕНИЯ ОБОРООВ 
	СРАБОТАЛА

	ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
	1 МИНУТА ПОСЛЕ ЗАПУСКА

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	МЕДЛЕННО ОТКРЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ !

	N2/R ОБОРОТЫ
	СТАБИЛЬНЫ, ОКОЛО 98-99%

	КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
	НЕ ГОРЯТ 

	ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ
	В ЗЕЛЁНЫХ СЕКТОРАХ

	
	

	4. ПЕРЕД  
	ВЗЛЁТОМ

	ДВЕРИ
	ЗАКРЫТЫ, ЗАМКНУТЫ

	АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ (ANTI-ICE)
	ВКЛЮЧЁН ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ

	УПРАВЛЕНИЕ  
	СВОБОДНО

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	ПОЛНОСТЬЮ «ОТ СЕБЯ» !!!!! ЛЕВАЯ

	ОБОРОТЫ 
	98-99 %

	ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ
	СВОБОДНО

	
	

	5. ОСТАНОВКА,
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ

	РУЧКА ОБЩЕГО ШАГА
	ВНИЗ ДО УПОРА

	РУЧКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ШАГА, ПЕДАЛИ
	НЕЙТРАЛЬНО

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	МАЛЫЙ ГАЗ, N1 65-67%

	ФРИКЦИОНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ЗАЖАТЬ

	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
	ВЫКЛЮЧИТЬ, DISABLE

	АВИОНИКА
	ВЫКЛЮЧИТЬ, OFF

	ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
	ЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ !!! МИНУТ

	ГЕНЕРАТОР(«GEN»)
	ВЫКЛЮЧИТЬ, OFF

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ (FUEL CUTOFF)
	ВЫТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ !!!!

	MGT (ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ)
	КОНТРОЛЬ СНИЖЕНИЯ  !!!!

	МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА
	СТРЕЛКИ N2/R РАЗОШЛИСЬ

	ТОРМОЗ ВИНТА 
	ПРИМЕНИТЬ ЧЕРЕЗ 1 МИН

	N1 (ОБОРОТЫ КОМПРЕССОРА)
	0% !!!

	MGT (ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ)
	СТАБИЛЬНАЯ, НИЖЕ 280 C !!!

	ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК(STROBE)
	ВЫКЛЮЧИТЬ, OFF

	АККУМУЛЯТОР («BATTERY»)
	ВЫКЛЮЧИТЬ, OFF


